- O.I.T.A.F.

### Studienausschuß Nr. I

- Seitlicher Windangriff bei einer Doppelseilumlaufbahn (Funitel)

# Autor: Dipl.-Ing. Dr. Peter SEDIVY

1981	Ablegung der Diplomprüfung an der Technischen Universität in Wien, Fakultät für Bauwesen

ab 1982	Universitätsassistent am Institut für Eisenbahnwesen und Seilbahnen der

TU-Wien bei Prof. Engel

1986 	Doktorat mit der Dissertation „Förderseilsicherheit bei Personenumlaufbahnen“

seit 1987 	seilbahntechnischer Sachverständiger im Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr

seit 1995	Leiter des Studienausschusses Nr. I der O.I.T.A.F.

1. Einleitung

Die Fahrbereitschaft einer Seilbahn kann durch starken seitlich angreifenden Wind so beeinträchtigt werden, daß ein Betrieb nur sehr eingeschränkt oder völlig verhindert wird. Die Risikoabschätzung des Anschlagens eines querpendelnden Wagens an eine Stütze oder eine Entgleisung des Förderseiles aus den Seilrollen und die damit verbundene Gefahr für die beförderten Fahrgäste ist vor allem für das Betriebspersonal der Seilbahn oftmals eine Anforderung an ihre Verantwortung. Die Entscheidung, ob bei starkem Seitenwind noch der Betrieb aufrecht gehalten werden kann, oder ob die Sicherheit nicht mehr gegeben ist, wird zumeist mit Hilfe der in exponierten Trassenabschnitten angebrachten Windmeßeinrichtungen und der augenscheinlichen Beobachtung der Querpendelung der Wagen getroffen.

Der wesenliche Vorteil einer Doppelseilumlaufbahn (DUB, Funitel) gegenüber Einseilumlaufbahnen (EUB) soll darin liegen, daß bei einem Seitenwind, bei dem bei Einseilumlaufbahnen der Betrieb aus Sicherheitsgründen eingestellt werden muß, mit einer Doppelseilumlaufbahn noch weiter Betrieb geführt werden kann. Die nachfolgende Untersuchung soll darüber Auskunft geben.

2. Querpendelung der Wagen

Würden bei einer Doppelseilumlaufbahn die beiden Seile im Seilfeld eine feste, unnachgiebige Fahrbahn bilden, könnte eine Querpendelung des Wagens nicht eintreten. Die Nachgiebigkeit der Seile führt durch das angreifende Windmoment W.h zu einer Klemmenlastdifferenz QX, zu einer Durchhangsänderung fX und damit zu einer Querpendelung des Wagens.

Ausgehend vom Gleichgewicht der Kräfte im ausgelenkten Zustand eines Wagens im Seilfeld sind die folgenden Zusammenhänge gegeben:

e/2

e/2

W

G

S

G/2-Qx

G/2+Qx

W/2

W/2

ys

s

fx

fx

x

x

h

M

Abbildung 1:  Kräftegleichgewicht an einem ausgelenkten Wagen

G	Gewicht des leeren Wagens  (kN)

W	seitliche Windangriffskraft im Flächenschwerpunkt des Wagens angreifend  (kN)

QX	Änderung der Auflast am Seil  (kN)

fX	vertikale Durchhangsänderung am Seil (m)

X	Drehwinkel

S	Massenschwerpunkt des leeren Wagens

M	Drehpunkt

e	Seilabstand  (m)

s	Abstand des Massenschwerpunktes zum Drehpunkt  (m)

h	Abstand der Windkraft zum Drehpunkt  (m)

Für eine qualitative Untersuchung werden folgende Annahmen und Vereinfachungen getroffen:

1.	Die Windangriffsfläche, der Flächenschwerpunkt und der Formbeiwert (cW) des Wagens verändern sich nicht durch die Querpendelung.

2.	Die Windlast wirkt im gesamten Seilfeld horizontal und gleichmäßig.

3.	Die Windlast führt zu keinen Schwingungen.

4.	Die geringe Querpendelung erlaubt die Näherung  tan    sin .

5.	Die Änderung des Seildurchhanges fX an der Stelle x im Seilfeld wird mit der mittleren Seilspannkraft Sm berechnet.

6.	Die Zusatzlast Q durch die Querpendelung beeinflußt nicht die Seilspannkraft im Seilfeld.

7.	Die Drehsteifigkeit des Seiles wird vernachlässigt.

Bei nur einem Wagen im Seilfeld erzeugt der seitliche Windangriff durch die Querauslenkung des Wagens folgende Seilfigur:

Qx

Qx

fx

fx

x

l - x

Sm

Sm



l

Abbildung 2:  Seilfigur durch den querpendelnden Wagen

	Sehnenneigungswinkel des Seilfeldes

l	horizontale Seilfeldlänge

Sm	mittlere Seilspannkraft im Seilfeld (je Seil)

Vorerst unbekannt sind dabei die an einer beliebigen Seilstelle x  durch die unterschiedliche Belastung QX verursachte Veränderung des Durchhanges  fX  und der Verdrehwinkel X des Wagens. Ihr Zusammenhang wird durch die nachstehenden Gleichungen 1, 2 und 3 beschrieben:

- Die Gleichgewichtsbedingung M = 0 am Drehpunkt M (siehe Abbildung 1) führt zu

W⋅h−G⋅ys+(G2−ΔQx)⋅e2−(G2+ΔQx)⋅e2−W2⋅Δfx+W2⋅Δfx=0

und mit ys=s⋅sinϕ  wird

ΔQx=W⋅h−G⋅s⋅sinϕxe     						(Gleichung 1)

Die zum statischen Durchhang auftretende vertikale Durchhangsänderung fx an der Stelle x  zufolge Qx (siehe Abbildung 2) wird näherungsweise

Δfx≈ΔQx⋅x⋅(l−x)Sm⋅l⋅cosγ							(Gleichung 2)

und den geometrischen Zusammenhang bildet die Gleichung

Δfx=e⋅sinϕx2							(Gleichung 3)

Die Lösung der drei Gleichungen führt zu einer expliziten Bestimmung der drei maßgeblichen Größen.

- Die Auflast am Seil durch Seitenwind beträgt

ΔQx=W⋅he⋅11+2G⋅s⋅x⋅l−xSm⋅l⋅cosγ⋅e2					(Gleichung 4)

- Die Durchhangsänderung am Einzelseil wird zufolge des angreifenden Windmomentes W . h

Δfx=W⋅h⋅e⋅x⋅(l−x)Sm⋅l⋅cosγ⋅e2+2G⋅s⋅x⋅(l−x)			(Gleichung 5)

und die Sinuskomponente des Querpendelwinkels wird

sinϕx=W⋅h⋅2x⋅(l−x)Sm⋅l⋅cosγ⋅e2+2G⋅s⋅x⋅(l−x)			(Gleichung 6)

Der Term	11+2G⋅s⋅x⋅(l−x)Sm⋅l⋅cosγ⋅e2       ,

der in Gleichung 4 angegeben ist, kann als ortsveränderlicher Widerstand der durch die beiden Förderseilstränge gebildeten Fahrbahn bezeichnet werden.

Abbildung 3: ortsveränderlicher Widerstand der Fahrbahn

- Bei einer Einseilumlaufbahn tritt dieser nicht auf. Der ortsveränderliche Widerstand der Fahrbahn ist bei einer Doppelseilumlaufbahn (DUB, Funitel) eine systembedingte Größe, mit deren Hilfe eine schwingungsarme und laufruhige Fahrt mit dem Wagen erzeugt werden kann. Durch die Wahl einer großen Spurweite e und einem kleinen Schwerpunktsabstand s zum Drehpunkt des Wagens, bei kleineren Seilfeldlängen und bei einer hohen Seilspannkraft wächst die Laufruhe des Wagens.

Die Abbildung 4 zeigt, unter Annahme der in der nachstehenden Tabelle angegebenen Einflußgrößen, die Querauslenkung des Wagens x in Abhängigkeit von der schrägen Feldlänge L.

- Abbildung 4: 	ortsabhängige Querpendelung eines Wagens einer DUB im Seilfeld bei seitlichem Windangriff

Bei einer Einseilumlaufbahn beeinträchtigt unter Berücksichtigung der voher angeführten Systemvereinfachungen die Querpendelung eines Wagens nicht die übrigen im Seilfeld befindlichen Wagen. Bei einer Doppelseilumlaufbahn erzeugt ein im Seilfeld querpendelnder Wagen bereits im gesamten Seilfeld eine durch die Durchhangsänderung fX hervorgerufene vertikale Vorauslenkung der Seile und beeinflußt damit alle übrigen im Seilfeld befindlichen Wagen.

Die Berechnung der gegenseitigen Beeinflussung mehrerer Wagen in einem Seilfeld und der Einfluß der Doppelseilführung erfolgt durch Bestimmung der Gleichungen 4, 5 und 6 an jedem Wagenort im Seilfeld. Man erhält somit bei n Wagen im Seilfeld n3 Gleichungen mit n3 Unbekannten (QXi, fXi, sin Xi). Die beispielhafte Auswertung dieser gegenseitigen Beeinflussung ist im Abschnitt 5 angeführt. Die allgemeinen Gleichungen dazu sind im Anhang enthalten.

3. Seitliche Auslenkung durch ein mit Einzellasten belastetes Seilfeld

Der Größtwert der horizontalen Seilauslenkung in Seilfeldmitte durch an mehreren Wagen im Seilfeld angreifenden Seitenwind wird mit fmE festgelegt. Dieser ist von der Wagenanzahl n im Seilfeld abhängig. Mit dem Fundamentalsatz der Seilstatik und der Bestimmung der Schnittgrößen am Ersatzbalkensystem kann durch Umwandlung der sich ergebenden monotonen Reihe in eine Berechnungsformel die größte seitliche Auslenkung in Seilfeldmitte angeschrieben werden.

Bei einer ungeraden Wagenanzahl (n = 1, 3, 5, 7, 9, ...) ist dabei ein Wagen in Seilfeldmitte

(x = L/2) anzuordnen.

fmE=W4Sm⋅n⋅L−a2⋅n2−1					(Gleichung 7)

n	Wagenanzahl im Seilfeld (ganzzahlig)

a	Wagenabstand am Seil   (m)

L	schräge Länge des Seilfeldes   (m)

Bei einer geraden Wagenanzahl (n = 0, 2, 4, 6, 8, ...) sind die Wagen so anzuordnen, daß von der Seilfeldmitte jeweils ein Wagen mit dem halben Wagenabstand entfernt ist.

fmE=W4Sm⋅n⋅L−a2⋅n2						(Gleichung 8)

Eine im Seilfeld gerade Wagenanzahl (Gleichung 8) ist für die Ermittlung der größten seitlichen Auslenkung im Seilfeld allerdings nicht maßgebend.

Die beiden vorhangeführten Gleichungen 7 und 8 sind sowohl für eine Einseil- als auch für eine Doppelseilumlaufbahn allgemein gültig. Es ist allerdings bei einer Doppelseilumlaufbahn darauf zu achten, daß gegenüber der seitlichen Windlast zwei aus den Seilen stammenden Bewegungswiderstände vorliegen !  (Man kann dies z.B. durch Halbierung der Windlast oder der Windangriffsfläche oder durch einfaches Ersetzen des Faktors 4 durch 8 erzielen.).

### Die Berechnung der seitlichen Auslenkung in Seilfeldmitte durch die auf das Seil wirkende

Windlast w, wird mit fmS angeschrieben.

fmS=w⋅L28Sm								(Gleichung 9)

w	Windgleichlast je Meter

- Die Überlagerung von fmE und fmS ergibt die größte horizontale Auslenkung fm in Seilfeldmitte.

- 4. Seitlicher Anlaufwinkel

Eine weitere maßgebliche Größe für die Fahrbereitschaft der Seilbahn bei Seitenwind stellt die Entgleisungsgefahr des Förderseiles an den Seilunterstützungspunkten dar. Wie in den Untersuchungen von Engel (Arbeiten des Institutes für Eisenbahnwesen, Verkehrswirtschaft und Seilbahnen, Hefte 10, 12, 13, 16, 19, 21, 26) und der Dissertation von Piskoty („Entgleisungssicherheit von Förderseilen an Rollenbatterien“) dargestellt wird, ist der seitliche Anlaufwinkel des Förderseiles an die Stütze eine Beurteilungsgröße mit der, unter Berücksichtigung der konstruktiven Ausbildung der Förderseilrollen und der Rollenlasten, die Sicherheit gegenüber einer Förderseilentgleisung beurteilt werden kann. Das Entgleisen des Förderseiles aus der Seilrille stellt bereits den unerwünschten, das Entgleisen des Förderseiles über den Rollenbord den zu verhindernden katastrophalen Zustand dar. Bei einer Seilbahn mit einem großen Wagenabstand muß jedenfalls der seitliche Anlaufwinkel durch ein mit Einzellasten besetztes Seilfeld bestimmt werden.

Der größte seitliche Anlaufwinkel an einer Stütze wird dann erreicht, wenn sich ein Wagen unmittelbar vor der Stütze befindet. Mit dem Fundamentalsatz der Seilstatik und der Bestimmung der Schnittgrößen am Ersatzbalkensystem kann wieder durch Umwandlung der sich ergebenden monotonen Reihe in eine Berechnungsformel der größte seitliche Anlaufwinkel an die Stütze angeschrieben werden:

Einzellasten: Windangriff auf die Wagen

tanαE=W⋅nL⋅Sm⋅L−a2⋅n−1					(Gleichung 10)

- Gleichlast: Windangriff am Seil

tanαS=w⋅L2Sm								(Gleichung 11)

Durch Überlagerung der beiden Einflüsse wird die Tangenskomponente des gesamten Anlaufwinkels bestimmt

tanαE+S=w⋅L2Sm+W⋅nL⋅Sm⋅L−a2⋅n−1				(Gleichung 12)

wobei zu berücksichtigen ist, daß der Tangenswert des seitlichen Anlaufwinkels E  aus dem Windangriff an  den Wagen bei einer Doppelseilumlaufbahn aufgrund zweier Seile nur halb so groß ist.

5. Vergleich einer Einseilumlaufbahn mit einer Doppelseilumlaufbahn

Der hier angestellte Vergleich soll bei gleichen Anlageverhältnissen der Seilbahnen und bei gleichem Windangriff ausschließlich eine Quantifizierung hinsichtlich der maßgebenden Einflußgrößen für die Fahrbereitschaft der Seilbahn bei Seitenwind darstellen (Querpendelung, horizontale Auslenkung und seitlicher Anlaufwinkel).

Weitere Entscheidungskriterien für die Wahl eines Seilbahnsystems wie Trassenverhältnisse, Baukosten, Bauzeit, Akzeptanz bei den Fahrgästen, Werbeeffekt usw. werden nicht berücksichtigt.

Als maßgebliche Vergleichsgröße wird die theoretische Förderleistung von 3440 Personen in der Stunde gewählt.

| Seilbahn | Einseilumlaufbahn (EUB) | Doppelseilumlaufbahn (DUB, Funitel) |
| --- | --- | --- |
| Förderleistung | 3440 Pers/h | 3440 Pers/h |
| Personen je Wagen | 8 | 24 |
| Wagenabstand a | 50 m | 150 m |
| Fahrgeschwindigkeit | 6,0 m/s | 6,0 m/s |
| Folgezeit | 8,33 sec | 25 sec |
| Wagengewicht leer G | 5,4 kN | 22,6 kN |
| Windangriffsfläche AW | 4,0 m² | 9,5 m² |
| Formbeiwert Wagen cW | 1,0 | 1,0 |
| Seildurchmesser dS | 45 mm | 2  47 mm |
| Formbeiwert Seil cS | 1,2 | 1,2 |
| Schwerpunktsabstand s | 2,1 m | 2,2 m |
| Spurweite e | - | 3,2 m |
| Flächenabstand h | 2,4 m | 1,9 m |
| Staudruck q | 0,25 kN/m² | 0,25 kN/m² |
| Windlast am Wagen W | 1,00 kN | 2,375 kN |
| Windlast am Seil w | 0,0135 kN/m | 0,0141 kN/m |
| Seilfeldneigung  | 20 ° | 20 ° |
| Mittlere Seilspannkraft Sm | 300 kN | 2  300 kN |

5.1 Querpendelung in Seilfeldmitte

0

5

10

15

20

25

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

(%)

EUB

DUB

n=1

n=3

n=5

Seilfeldlänge (m)

Abbildung 5: Querpendelung in Seilfeldmitte, Vergleich EUB und DUB

- 5.2  Querauslenkung  in Seilfeldmitte

### Abbildung 6: Querauslenkung in Seilfeldmitte, Vergleich EUB und DUB

- 5.3 seitlicher Anlaufwinkel

# Abbildung 7:  Seitlicher Anlaufwinkel, Vergleich EUB und DUB

- 6. Schlußfolgerung

Der wesentliche Vorteil der Doppelseilumlaufbahn gegenüber der Einseilumlaufbahn liegt in der erzwungenen Spurführung an der Stütze, die ein Querpendeln des Wagens verhindert. Allerdings ist bei der Bemessung der Seilrollen und der Stütze die zusätzliche Vertikallast Q gemäß Gleichung 4 zu berücksichtigen.

Ein weiterer Vorteil gegenüber einer Einseilumlaufbahn wird durch die unbehinderte Längspendelung der Wagen zwischen den Seilen erzielt, wodurch sehr geringe Gehängelängen möglich sind. Diese geringen Gehängelängen führen zu einer schwingungsarmen und laufruhigen Fahrt bei seitlichem Windangriff.

Die Fahrbahn mit zwei Seilen erzeugt gegenüber dem angreifenden Windmoment W . h einen Verdrehwiderstand, der allerdings nur bei Seilfeldern mit Längen bis zum doppelten Wagenabstand wirklich spürbar ist.

Bei windanfälligen und ausgesetzten Trassenabschnitten kann der Konstrukteur der Seilbahn mit der Windstabilität des Systems durch die Wahl der Spurweite, der Gehängelänge und der Spannkraft im Förderseil zusätzliche Planungsinstrumente einsetzen.

Die Windstabilität des Doppelseilumlaufbahnsystems erlaubt gegenüber Einseilumlaufbahnen jedenfalls eine größere Betriebsbereitschaft bei stärkerem seitlichen Wind. Bei gleichen Anlageverhältnissen der Seilbahn wird eine größere Sicherheit und eine höhere Verfügbarkeit der Seilbahn erreicht.

Wenn allerdings im Bewußtsein der hohen Stabilität der Doppelseilumlaufbahnen Seilfelder mit Spannweiten projektiert werden, die bei Einseilumlaufbahnen nicht möglich sind, so wird keine Erhöhung der Sicherheit oder der Verfügbarkeit erreicht.

Mit den vorangeführten Daten, die dem Vergleich der Seilbahnsysteme zugrundeliegen, wird bei der Einseilumlaufbahn mit einer schrägen Feldlänge von 400 m ein horizontaler Anlaufwinkel von 1,3° erreicht. Die Doppelseilumlaufbahn weist bei gleichen Anlageverhältnissen nur einen horizontalen Winkel von 1,0° und das leere Seil den Winkel von 0,5° auf. Die höhere Fahrbereitschaft bzw. die höhere Verfügbarkeit der Doppelseilumlaufbahn ist also deutlich zu erkennen. Wird bei einer Doppelseilumlaufbahn aber die Seilfeldlänge auf 600 m erhöht, so treten gleiche seitliche Anlaufwinkel auf. Die Sicherheit oder die Verfügbarkeit der Seilbahn erfährt daher keinen Zuwachs. Bei einem leeren Seil wird der Anlaufwinkel etwa bei 1000 m erreicht.

7. Anhang

Im Anhang sind für den Interessierten jene allgemeine Berechnungsformeln angeschrieben, die unter Anwendung der in der Tabelle angegebenen Anlageverhältnissen den Abbildungen zugrundeliegen. Dabei wurde die Seilfeldmitte betrachtet. Die Sinuskomponente des Verdrehwinkels x=L/2  kann jeweils aus der Beziehung

sinϕ=2Δfe  ermittelt werden.

1 Wagen im Seilfeld (x = L/2):

Δf=W⋅e⋅h4⋅LG⋅L⋅s+Sm⋅e2		ΔQ=W⋅h⋅Sm⋅eG⋅L⋅s+Sm⋅e2

2 Wagen im Seilfeld (x = L/2):

Δf=W⋅e⋅h2⋅L−aG⋅L−a⋅s+Sm⋅e²		ΔQ=W⋅h⋅Sm⋅eG⋅L−a⋅s+Sm⋅e²

3 Wagen im Seilfeld (x = L/2):

Δf=W⋅e⋅h2⋅2G⋅L−2a⋅a⋅s+Sm⋅3L−4a⋅e22G2⋅L−2a⋅a⋅s2+G⋅Sm⋅3L−4a⋅e2⋅s+2Sm2⋅e4

ΔQ=W⋅h⋅2Sm2⋅e32G2⋅L−2a⋅a⋅s2+3L−4a⋅G⋅Sm⋅e2⋅s+2Sm2⋅e4

4 Wagen im Seilfeld (x = L/2):

Δf=W⋅e⋅h⋅G⋅L−3a⋅a⋅s+Sm⋅L−2a⋅e22G2⋅L−3a⋅a⋅s2+2G⋅Sm⋅L−2a⋅e2⋅s+Sm2⋅e4

ΔQ=W⋅h⋅Sm2⋅e32G2⋅L−3a⋅a⋅s2+2G⋅Sm⋅L−2a⋅e2⋅s+Sm2⋅e4

5 Wagen im Seilfeld (x = L/2):

Δf=W⋅e⋅h2⋅4G2⋅L−4a⋅a2⋅s2+2G⋅Sm⋅5L−18a⋅a⋅e2⋅s+Sm2⋅5L−12a⋅e44G3⋅L−4a⋅a2⋅s3+2G2⋅Sm⋅5L−18a⋅a⋅e2⋅s2+G⋅Sm2⋅5L−12a⋅e4⋅s+2Sm3⋅e6

ΔQ=W⋅h⋅2Sm3⋅e54G3⋅L−4a⋅a2⋅s3+2G2⋅Sm⋅5L−18a⋅a⋅e2⋅s2+G⋅Sm2⋅5L−12a⋅e4⋅s+2Sm3⋅e6